Cahier des charges

Plateforme domotique multi-utilisateurs

Boîtier local + intégrations cloud tierces

Version 1.0 — Août 2026

# Sommaire

# 1. Contexte et objectifs

Ce document décrit les spécifications techniques et fonctionnelles d'une plateforme domotique destinée à un déploiement à grande échelle (plusieurs milliers d'utilisateurs). L'objectif est de proposer une application unique permettant de piloter à la fois :

- des appareils Zigbee, via un petit boîtier physique installé chez le client (unité locale) ;

- des appareils Wi-Fi déjà connectés aux écosystèmes cloud tiers du marché (Tuya, Philips Hue, TP-Link), via des connecteurs API.

La plateforme repose sur une architecture inspirée du modèle Home Assistant (entités / capacités / services), mais réimplémentée sur mesure pour permettre un contrôle total du produit, de la marque, et du modèle de distribution (sans dépendre d'un boîtier complet type Home Assistant, jugé trop coûteux pour un déploiement de masse).

## 1.1 Périmètre du document

- Architecture logicielle générale (boîtier local, agent, backend cloud, application)

- Spécifications matérielles du boîtier (version MVP)

- Liste des API et versions à utiliser

- Modèle de données et de sécurité multi-tenant

- Flux de provisioning et d'association des appareils

- Roadmap de version (V1 / V2 / V3)

# 2. Architecture générale

La plateforme s'articule en trois grandes couches :

| Couche | Rôle |
| --- | --- |
| Boîtier local (unité) | Pont physique entre les appareils Zigbee et le cloud ; exécute Zigbee2MQTT + un agent de relais |
| Backend cloud | Authentification, routage des commandes, abstraction multi-protocole (Device Service), stockage, connecteurs API tiers |
| Application client (mobile/web) | Interface utilisateur ; ne communique qu'avec le backend, jamais directement avec les appareils |

Flux simplifié d'une commande (ex. allumer une lampe) :

- App → API backend (REST) : POST /devices/:id/command

- Backend → Device Service → sélection du connecteur (zigbee | tuya | hue | tapo)

- Connecteur Zigbee → relais WebSocket vers l'agent local → MQTT local → Zigbee2MQTT → dongle USB → appareil

- Connecteur cloud tiers (Tuya/Hue/Tapo) → appel API HTTPS direct vers le cloud du fabricant

- Retour d'état → événement normalisé → mise à jour base de données → notification temps réel à l'app (WebSocket/push)

# 3. Modèle produit et stratégie de déploiement

## 3.1 Deux familles d'appareils couvertes

|  | Appareils Zigbee/Z-Wave | Appareils Wi-Fi (Tuya, Hue, Tapo…) |
| --- | --- | --- |
| Boîtier local requis | Oui (pont radio obligatoire) | Non |
| Communication | Radio → dongle → agent local → cloud | Wi-Fi client → cloud fabricant → API |
| Coût matériel pour l'entreprise | SBC + dongle (~40-65 €) | Aucun |
| Effort de développement | Élevé (agent, pairing, sécurité réseau local) | Moyen (un connecteur OAuth par écosystème) |

## 3.2 Décision retenue

Le boîtier complet type Raspberry Pi 5 avec Home Assistant intégral a été écarté pour des raisons de coût (~100-150 € par unité tout compris) et de complexité de maintenance à grande échelle. La solution retenue repose sur :

- un mini-hôte léger (SBC modeste) faisant tourner uniquement Zigbee2MQTT + un broker MQTT + un agent applicatif custom, sans Home Assistant complet ;

- une intégration directe des écosystèmes cloud tiers (Tuya en priorité, du fait de sa couverture très large de marques bon marché) pour tous les appareils Wi-Fi, sans aucun matériel supplémentaire.

# 4. Spécifications matérielles — Boîtier V1 (MVP)

| Composant | Exemple / référence | Rôle | Coût indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| SBC (mini-ordinateur) | Raspberry Pi Zero 2 W / Orange Pi Zero 3 / Pi 3B+ | Exécute Zigbee2MQTT, Mosquitto, l'agent | 15 – 35 € |
| Dongle Zigbee USB | Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus | Pont radio Zigbee 3.0 | 15 – 20 € |
| Alimentation | Micro-USB/USB-C 5V, officielle recommandée | Alimentation stable 24/7 | 5 – 8 € |
| Stockage | Carte microSD 8-16 Go (classe A1/A2) | Système + logs | 4 – 6 € |
| Boîtier de protection | Coque ABS générique ou imprimée sur mesure | Protection physique | 5 – 10 € |

Coût total unitaire estimé (MVP) : environ 45 à 80 € HT, hors marge et logistique — nettement inférieur à un boîtier Home Assistant complet sur Raspberry Pi 5.

## 4.1 Exigences non fonctionnelles matérielles

- Fonctionnement continu 24h/24 sans ventilateur (dissipation passive suffisante pour la charge visée)

- Bluetooth intégré au SBC recommandé, en prévision de la migration V2 vers le provisioning BLE (cf. section 8)

- Port USB dédié et stable pour le dongle Zigbee (éviter les hubs USB non alimentés)

- Robustesse à la coupure secteur : reprise automatique au redémarrage, sans intervention manuelle

# 5. Spécifications logicielles — Boîtier

## 5.1 Composants embarqués

| Composant | Version / projet de référence | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Système d'exploitation | Raspberry Pi OS Lite (ou équivalent Debian/Armbian pour Orange Pi) | OS minimal, sans interface graphique |
| Zigbee2MQTT | Dernière version stable de la branche officielle | Traduction Zigbee ↔ MQTT |
| Broker MQTT local | Mosquitto (dernière version stable) | Bus de messages local |
| Agent de relais | Développement interne (Node.js ou Python) | Pont MQTT local ↔ cloud (WebSocket/MQTT sur TLS) |
| Provisioning réseau (MVP) | hostapd + dnsmasq, ou brique RaspAP / balena-wifi-connect | Hotspot Wi-Fi temporaire + portail captif |

## 5.2 Sécurité locale

- Connexion sortante uniquement (le boîtier initie la connexion vers le cloud ; aucun port entrant ouvert, pas de configuration réseau demandée au client)

- permit_join Zigbee désactivé par défaut ; activé uniquement à la demande explicite via l'app, avec expiration automatique (60 s typique)

- Chiffrement réseau Zigbee 3.0 natif conservé

- TLS obligatoire sur toute communication agent ↔ cloud

# 6. Backend cloud — Architecture applicative

## 6.1 Couche d'abstraction Device Service

Le backend expose un modèle unifié d'appareil (Device + Capabilities), indépendant du protocole ou du fabricant réel. Chaque protocole (Zigbee, Tuya, Hue, Tapo…) est implémenté sous forme de connecteur respectant une interface commune (DeviceConnector), ce qui permet d'ajouter un nouvel écosystème sans modifier l'application cliente ni le reste du backend.

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Device | Modèle générique : id, utilisateur, foyer, nom, pièce, capacités, statut en ligne |
| Capability | Fonction générique exposée (on_off, brightness, color, contact_sensor…) |
| DeviceConnector | Interface commune : discoverDevices, sendCommand, getState, onStateChange |
| DeviceSource | Provenance réelle masquée (identifiant Zigbee, identifiant Tuya + token, etc.) |

## 6.2 Composants d'infrastructure

| Composant | Rôle | Solution envisagée |
| --- | --- | --- |
| Broker de connexion boîtiers | Gère des milliers de connexions persistantes boîtier ↔ cloud | EMQX, HiveMQ, ou AWS IoT Core (MQTT scalable) |
| Base de données relationnelle | User → Home → Device Unit → Devices | PostgreSQL |
| API applicative | Exposée à l'app mobile/web | REST (ou GraphQL), authentification JWT |
| Bus d'événements interne | Diffusion des changements d'état | Redis Pub/Sub ou équivalent |
| Authentification device | Identité de chaque boîtier | Certificats X.509 ou JWT par device |

# 7. API et intégrations tierces à utiliser

Liste des API externes envisagées pour couvrir les appareils Wi-Fi déjà présents chez les clients, avec leur mode d'authentification et leur statut au moment de la rédaction (à revérifier périodiquement, ces plateformes évoluant fréquemment).

| Écosystème | API / plateforme | Authentification | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuya | Tuya IoT / Cloud Development Platform (OpenAPI, API Explorer, Smart Home / Industry service) | OAuth (compte lié) + clé Client ID/Secret projet cloud | Haute — couverture la plus large de marques bon marché |
| Philips Hue | CLIP API v2 (HTTPS obligatoire, V1 en dépréciation progressive) | OAuth2 (endpoint /v2/oauth2) ou clé locale appairée au bridge | Moyenne — segment premium |
| TP-Link (Tapo/Kasa) | API cloud TP-Link (non officiellement ouverte à tous, accès via programme partenaire ou bibliothèques communautaires) | Compte cloud TP-Link | Basse à moyenne — selon demande clients |
| Zigbee (local) | Zigbee2MQTT (pas une API cloud — pont MQTT local) | Réseau Zigbee chiffré + MQTT local sécurisé | Haute — cœur du boîtier |

## 7.1 Points de vigilance sur les API tierces

- Tuya applique des quotas d'appels API gratuits limités ; au-delà, un abonnement payant au volume est nécessaire — à intégrer dans le modèle de coût du produit

- Les conditions d'accès aux API de ces plateformes peuvent changer unilatéralement (dépréciation, changement de tarifs) : risque de dépendance à surveiller dans la roadmap produit

- Vérifier la documentation officielle à jour de chaque plateforme avant l'implémentation, les versions d'API évoluant régulièrement

# 8. Provisioning et association des appareils

## 8.1 Provisioning réseau du boîtier (connexion Wi-Fi initiale)

| Version | Méthode | Statut |
| --- | --- | --- |
| V1 (MVP) | Hotspot Wi-Fi temporaire + portail captif (hostapd/dnsmasq, ou RaspAP/balena-wifi-connect) | Retenu pour le lancement |
| V2 | Bluetooth Low Energy (BLE) — configuration directement depuis l'app, sans changement de réseau Wi-Fi manuel | Migration prévue après validation du MVP |

## 8.2 Association boîtier ↔ compte utilisateur

- Chaque boîtier reçoit à la fabrication un identifiant unique (device_id) et un secret cryptographique

- Un QR code (encodant le device_id et un code d'appairage à usage unique et durée limitée) est apposé sur le boîtier

- Le client scanne ce QR code depuis l'app pour associer le boîtier à son compte (endpoint de type POST /devices/claim)

- Le boîtier s'authentifie indépendamment auprès du cloud via son device_id + secret embarqué

## 8.3 Association des appareils Zigbee

- Activation temporaire du mode association (permit_join) depuis l'app, via l'agent local

- Détection de l'appareil par Zigbee2MQTT (événement device_joined) puis relais vers l'app en temps réel

- Attribution d'un nom convivial et d'une pièce par l'utilisateur, puis fermeture automatique du mode association

## 8.4 Association des appareils cloud tiers (Tuya, Hue, Tapo…)

- Connexion du compte du fabricant via flux OAuth (WebView intégrée à l'app)

- Récupération automatique de la liste des appareils déjà configurés sur ce compte

- Sélection par l'utilisateur des appareils à importer dans la plateforme

# 9. Sécurité et isolation multi-tenant

- Isolation stricte des données par utilisateur (chaque device_id/user_id ne peut accéder qu'à ses propres canaux/topics)

- TLS systématique sur toutes les communications boîtier ↔ cloud et app ↔ backend

- ACL (règles d'accès) au niveau du broker MQTT cloud, en complément d'une vérification systématique côté backend

- Rotation possible des tokens/secrets en cas de compromission d'un boîtier, sans impact sur les autres utilisateurs

- Rate limiting par device pour limiter l'impact d'un boîtier compromis ou défaillant

- Stockage sécurisé des tokens OAuth des comptes tiers (Tuya, Hue…), avec gestion du refresh automatique

# 10. Roadmap de version

| Version | Contenu |
| --- | --- |
| V1 — MVP | Boîtier mini-hôte (Zigbee2MQTT + agent), provisioning hotspot Wi-Fi, connecteur Tuya, association par QR code, app mobile/web de base |
| V2 | Migration du provisioning vers BLE, ajout des connecteurs Hue et Tapo, automatisations simples côté app |
| V3 | Automatisations locales (fonctionnement partiel sans connexion Internet), monitoring de flotte, mises à jour OTA des boîtiers, connecteurs supplémentaires selon la demande |

# 11. Annexes

## 11.1 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| SBC | Single Board Computer — mini-ordinateur sur une seule carte (ex. Raspberry Pi) |
| MQTT | Protocole de messagerie publish/subscribe léger, standard en IoT |
| OAuth | Protocole standard d'autorisation déléguée entre applications |
| Entité / Capability | Représentation abstraite d'un appareil ou d'une fonction qu'il expose |
| Permit join | Fenêtre temporaire d'ouverture du réseau Zigbee pour associer un nouvel appareil |

## 11.2 Notes de mise à jour de ce document

Les versions précises des API tierces (Tuya, Hue, Tapo) évoluent régulièrement. Il est recommandé de revérifier la documentation officielle de chaque plateforme avant chaque phase de développement ou d'intégration significative.