Design System

Application domotique multi-utilisateurs

Direction visuelle, architecture de navigation et catalogue d'écrans

Version 1.0 — Août 2026

# Sommaire

# 1. Direction artistique

## 1.1 Concept directeur

La direction retenue s'appelle « Veille active » (Active Standby). L'idée : une maison connectée n'est jamais vraiment « éteinte » — elle veille en permanence, silencieuse, prête à réagir. L'interface reprend cette sensation avec un fond sombre et calme (jamais noir pur), traversé de deux signaux lumineux qui portent chacun un sens précis dans le produit :

- l'ambre chaud représente la lumière et l'énergie — utilisé pour tout ce qui concerne l'éclairage, le chauffage, la consommation ;

- le cyan-sarcelle représente le réseau et la connexion — utilisé pour tout ce qui signale qu'un appareil ou le boîtier est en ligne, synchronisé, actif.

Ces deux couleurs ne sont pas un choix décoratif : elles codent une information réelle du produit (qu'est-ce qui consomme/éclaire vs qu'est-ce qui est connecté), ce qui évite un accent "parce que ça fait moderne" sans fonction.

## 1.2 Élément signature

Chaque pièce, scène ou appareil actif affiche un anneau de respiration (« breathing ring ») : un halo fin qui pulse lentement autour de son icône tant que l'objet est en ligne et actif. Ce battement lent (environ 3 secondes par cycle, jamais plus rapide — pour rester apaisant et non anxiogène) est la signature visuelle du produit : il traduit littéralement l'idée d'une maison qui « respire » et veille, et donne un statut temps réel lisible d'un coup d'œil, sans texte.

# 2. Système de couleurs (tokens)

| Token | Valeur hex | Usage |
| --- | --- | --- |
| Fond principal — Ink | #141A22 | Arrière-plan de toutes les surfaces principales |
| Surface élevée — Slate | #3A4553 | Cartes, feuilles modales, barres de navigation |
| Texte principal | #F4F6F8 | Titres et contenu primaire sur fond sombre |
| Texte secondaire | #9AA6B2 | Légendes, métadonnées, labels discrets |
| Accent — Ambre (lumière/énergie) | #E8A33D | Éclairage, chauffage, consommation, CTA principaux |
| Accent — Sarcelle (réseau/connexion) | #2FA5A0 | Statut en ligne, appareil synchronisé, boîtier actif |
| Succès | #4CAF7D | Confirmation, scénario exécuté avec succès |
| Alerte / Sécurité | #E2574C | Alarme, capteur déclenché, appareil hors ligne critique |

Le mode clair (optionnel, V2) inverse la logique avec un fond #F4F6F8 et une surface #FFFFFF, en conservant les deux accents ambre/sarcelle à l'identique pour garder la cohérence de la charte entre les deux modes.

# 3. Typographie

| Rôle | Style recherché | Usage |
| --- | --- | --- |
| Display | Grotesque à terminaisons légèrement arrondies, graisses 600-700 | Titres d'écran, montants de consommation, chiffres clés du tableau de bord |
| Texte courant | Sans-serif humaniste, haute lisibilité en petite taille, graisses 400-500 | Corps de texte, listes, descriptions |
| Données / mono | Police à chasse fixe, graisse 400 | Horodatages, identifiants techniques, valeurs de capteurs (température, %, kWh) |

Échelle type : 34/28/22/17/15/13 px pour respectivement les titres d'écran, titres de section, titres de carte, corps de texte, légendes et micro-labels — avec un interlignage généreux (1.4) pour rester lisible en contexte de faible luminosité (usage domestique le soir).

# 4. Grille, espacement et forme

- Grille de base 8 px (espacements en multiples de 8 : 8 / 16 / 24 / 32 / 48)

- Rayon de coin : 20 px pour les cartes principales, 14 px pour les contrôles, 999 px (complet) pour les puces de statut et boutons d'action flottants

- Élévation : pas d'ombre portée classique — la profondeur est suggérée par une légère variation de luminosité de surface (Ink → Slate) plutôt que par des ombres dures, pour garder une esthétique plate et calme

- Icônes : trait fin (1,5 px), style outline au repos, rempli en état actif — jamais de style mixte sur un même écran

# 5. Mouvement et interaction

- Un seul geste signature : le « breathing ring » décrit en 1.2 — c'est le seul élément animé en continu de l'application

- Transitions d'écran : glissement horizontal discret (200 ms, courbe ease-out), jamais d'effet de rebond ou de zoom prononcé

- Retour tactile immédiat sur tout contrôle (bascule on/off, curseur de luminosité) : le changement visuel doit précéder la confirmation réseau, avec un état « en cours » discret si la commande met plus de 400 ms à être confirmée par l'appareil

- Respect du mode « réduire les animations » du système : le breathing ring devient alors un simple point de statut fixe, sans pulsation

# 6. Architecture de navigation

L'application repose sur une barre de navigation basse à 5 onglets, complétée par un parcours d'accueil (onboarding) hors barre de navigation, affiché uniquement lors de la première utilisation ou de l'ajout d'un nouveau foyer/boîtier.

| # | Onglet | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accueil | Vue d'ensemble du foyer, pièces, scènes, contrôle rapide |
| 2 | Appareils | Liste complète, détail, ajout et gestion de tous les appareils |
| 3 | Scénarios | Automatisations : création, édition, historique d'exécution |
| 4 | Alertes | Notifications, sécurité, capteurs, historique d'événements |
| 5 | Profil | Compte, foyers, comptes tiers connectés, boîtier(s), réglages |

Nombre total d'écrans détaillés dans ce document : 42 écrans, répartis en 9 écrans d'onboarding (hors barre de navigation) et 33 écrans réparties sur les 5 onglets.

# 7. Parcours d'accueil — Onboarding (9 écrans)

| # | Écran | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bienvenue | Message d'accroche, illustration du concept, bouton « Commencer » |
| 2 | Connexion / Inscription | Email, mot de passe, ou connexion via fournisseur (Google/Apple) |
| 3 | Création du foyer | Nom du foyer, adresse (pour fuseau horaire et météo locale) |
| 4 | Déballage du boîtier | Instructions illustrées : brancher le boîtier, attendre le voyant |
| 5 | Connexion Wi-Fi du boîtier | Sélection du réseau hotspot temporaire, saisie des identifiants Wi-Fi domestiques |
| 6 | Association du boîtier | Scan du QR code apposé sur le boîtier (claim device_id ↔ compte) |
| 7 | Confirmation | « Boîtier connecté ! » avec le breathing ring qui s'active pour la première fois |
| 8 | Première pièce | Création d'une première pièce (nom + icône) pour amorcer le tableau de bord |
| 9 | Tour guidé (optionnel) | 3-4 cartes swipeables présentant Accueil, Appareils, Scénarios, Alertes |

# 8. Onglet 1 — Accueil (6 écrans)

| # | Écran | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tableau de bord | Hero en tête (résumé du foyer : nb d'appareils actifs, consommation du jour), puis grille de cartes par pièce avec breathing ring par carte active |
| 1.2 | Détail d'une pièce | Liste des appareils de la pièce avec contrôle direct (bascule, curseur) sans changer d'écran |
| 1.3 | Contrôle rapide (feuille modale) | Ouverture d'un appareil en overlay depuis n'importe où : réglages essentiels seulement |
| 1.4 | Détail d'une scène | Aperçu des actions qu'une scène va déclencher, bouton d'activation, historique des dernières exécutions |
| 1.5 | Ajout d'une pièce | Nom, icône, sélection des appareils déjà connus à y rattacher |
| 1.6 | Réorganisation du tableau de bord | Glisser-déposer des cartes de pièces/scènes en mode édition |

# 9. Onglet 2 — Appareils (9 écrans)

| # | Écran | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Liste complète | Tous les appareils, filtrables par pièce, type et protocole (badge Zigbee/Tuya/Hue discret) |
| 2.2 | Détail d'un appareil | Contrôle avancé, historique d'état, graphique de consommation si disponible |
| 2.3 | Paramètres d'un appareil | Renommer, changer de pièce/icône, informations techniques, suppression |
| 2.4 | Ajouter un appareil — choix de la source | Zigbee (via boîtier) / Tuya / Hue / Tapo, présentés comme des cartes égales |
| 2.5 | Pairing Zigbee — recherche | Activation du mode association, minuteur, instructions par modèle |
| 2.6 | Pairing Zigbee — nommage | Appareil détecté : nom, pièce, icône, confirmation |
| 2.7 | Connexion compte tiers — OAuth | Vue web intégrée de connexion (Tuya, Hue…) |
| 2.8 | Connexion compte tiers — sélection | Liste des appareils trouvés sur le compte, sélection multiple à importer |
| 2.9 | Boîtier(s) du foyer | Statut de chaque unité locale (en ligne/hors ligne, dernière synchronisation), ajout d'un second boîtier |

# 10. Onglet 3 — Scénarios (6 écrans)

| # | Écran | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Liste des scénarios | Scénarios existants avec bascule d'activation rapide, tri par usage |
| 3.2 | Création — déclencheur | Choix du déclencheur : heure, capteur, arrivée/départ, manuel |
| 3.3 | Création — conditions | Conditions optionnelles (ex. uniquement si nuit, uniquement si personne présente) |
| 3.4 | Création — actions | Liste ordonnée des actions à exécuter sur un ou plusieurs appareils |
| 3.5 | Résumé et activation | Relecture en langage naturel du scénario avant activation (« Chaque soir à 20h, si... ») |
| 3.6 | Historique d'exécution | Journal des déclenchements passés, succès/échecs |

# 11. Onglet 4 — Alertes (4 écrans)

| # | Écran | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Fil d'alertes | Flux chronologique de tous les événements (portes, mouvements, appareils hors ligne) |
| 4.2 | Détail d'une alerte | Contexte complet, appareil concerné, action rapide associée |
| 4.3 | État de sécurité global | Vue de synthèse : portes/fenêtres fermées, mouvement détecté récemment |
| 4.4 | Réglages de notifications | Activation/désactivation par catégorie et par appareil |

# 12. Onglet 5 — Profil (8 écrans)

| # | Écran | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Profil utilisateur | Informations du compte, photo, changement de mot de passe |
| 5.2 | Gestion du foyer | Foyers multiples, membres invités et leurs permissions |
| 5.3 | Comptes connectés | Liste des comptes tiers liés (Tuya, Hue, Tapo), déconnexion possible |
| 5.4 | Gestion des boîtiers | Détail technique, mise à jour du firmware, retrait d'un boîtier |
| 5.5 | Notifications globales | Préférences générales, canaux (push, email) |
| 5.6 | Sécurité du compte | Mot de passe, double authentification, sessions actives |
| 5.7 | Assistance | FAQ, contact support, état des services |
| 5.8 | À propos | Version de l'application, mentions légales, licences |

# 13. Composants clés

| Composant | Description |
| --- | --- |
| Carte de pièce | Icône de pièce, nom, nombre d'appareils actifs, breathing ring si au moins un appareil actif |
| Carte d'appareil | Icône selon le type, bascule ou mini-curseur inline selon la capacité, badge de protocole discret |
| Bascule (toggle) | Piste arrondie pleine largeur possible sur mobile, couleur ambre à l'état actif pour l'éclairage, sarcelle pour les prises génériques |
| Curseur de luminosité/température | Piste verticale ou horizontale épaisse (44 px min. pour le tactile), valeur affichée en surimpression pendant le glissement |
| Carte de scène | Illustration/icône représentant l'ambiance, liste condensée des actions au survol/appui long |
| Puce de statut | Petit point ou étiquette : en ligne (sarcelle), hors ligne (gris), alerte (rouge) |

# 14. États systémiques

- Chargement : squelettes discrets (silhouettes de cartes) plutôt qu'un indicateur circulaire générique, pour laisser deviner la structure à venir

- Vide : invitation à l'action claire (« Aucun appareil dans cette pièce — Ajouter un appareil »), jamais un simple message neutre

- Erreur : formulation factuelle de ce qui s'est passé et de l'action possible, sans ton d'excuse (« La commande n'a pas atteint l'appareil — Réessayer »)

- Hors ligne (boîtier ou appareil) : le breathing ring s'arrête et l'icône passe en gris ; un bandeau discret en tête d'écran signale le nombre d'appareils concernés

# 15. Accessibilité

- Contraste texte/fond conforme AA sur toutes les surfaces (vérifié notamment pour le texte secondaire #9AA6B2 sur fond #141A22)

- Cibles tactiles de 44×44 px minimum pour tout contrôle interactif

- Focus clavier visible (anneau sarcelle de 2 px) pour la version web/tablette

- Respect du réglage système « réduire les animations » (cf. section 5)

- Les informations codées par couleur (statut en ligne/hors ligne, alerte) sont toujours doublées d'un libellé ou d'une icône distincte, jamais de la couleur seule